附件一：物资数量
	序号
	项目采购名称
	数量       （块、条）

	
	
	

	1
	2号防火工具
	140

	2
	3号防火工具
	140

	3
	灭火水枪
	100

	4
	风力灭火机
	15

	5
	大斧
	100

	6
	砍刀
	100

	7
	消防铲
	100

	8
	干粉灭火器
	50

	9
	点火器
	5

	10
	消防水带
	20

	11
	药品
	1

	12
	高压细水雾灭火机
	2


附件二：设备样图
1、 2号防火工具                           2、3号防火工具
 [image: image1.jpg]


            [image: image2.jpg]




3.灭火水枪                                 4.风力灭火机
 [image: image3.jpg]


          [image: image4.jpg]&b



       
5、斧子                                    6.砍刀
[image: image11.jpg]=1 —
=& R R Product details





                             [image: image5.jpg]


              
设备样图（二）
7.  消防铲 （军用）               8. 手提式干粉灭火器
[image: image12.jpg]


[image: image6.jpg]



9、滴油式点火器                   10.消防水带
[image: image7.jpg]


           [image: image8.jpg]


     
11.药品                         12.高压细水雾灭火机
[image: image9.jpg]


         [image: image10.jpg]


         
附件三：设备技术标准及要求：
1、2号防火工具：木制把柄直径3cm,长度130cm；橡胶条内有加强面筋，厚度为2.5cm左右，条数为18-20条，橡胶条宽度为1.8-2.0cm,长度为55cm,重量为1.5kg左右。
2、3号防火工具：工具杆由2.5×150cm钢管制作，橡胶手柄；拍头连接处为2mm厚钢板一次冲压成型；头部由28根以上3.0×600mm软钢丝绳制作。
3、灭火水枪：铝合金枪体，枪身全铜电镀处理，枪体光洁度好，抗酸碱，抗腐蚀，润滑度强，最远射程>12米；PVC材质水囊，水袋存水量≥20KG；连接管双向卡扣连接，导管为橡胶纤维塑筋增强管；外有迷彩防水布料制成的水袋，印有“森林消防” 字样。盛水布袋内有拉筋，袋口设有防溢（加水后袋口会自动封闭），外袋盛放帆布水囊（内袋）用，最新工艺，所使用布料里外全部进行了防水处理，可免除在装水过程中溢出的水沾湿队员的衣裤。 
4、风力灭火机：外型尺寸(长×宽×高)mm：1030×270×400；净质量(kg)：8.6；出口风流量 ( m3 /s)：0.48；距风机2.5m处风流速(m/s)：28；发动机功率(kW)：4.5；发动机工作转速（r/min）：7000；起动温度（℃）：-30~40；燃油箱容积(L) 1 ；一次加油连续工作时间（min）：25；风机效率： 63%；起动方式：手拉绳起动，具有手油泵；燃油：93#汽油与二冲程车用机油的混合油混合比为25:1。
5、斧子：木质手柄，全长70cm，柄外径3cm；斧身为优质碳钢材质，斧子刃口宽度10cm，斧身长度15cm，斧头厚度不低于3cm，重量不低于2.3kg。
6、砍刀：刀身为纯钢板材质，手柄为木质材质，刀身长不低于30cm，刀背厚度不低于5mm。 
7、消防铲：军工用品，优质材质。
8、手提式干粉灭火器FMZL-4：药剂重量4公斤，正品保证，通过3C认证，适用于ABC类火情，配备铁质挂架。
9、滴油式点火器：由铁桶、导油管和控制阀门组成，携带方便，溶剂不低于1.5升。
10、消防水带13-40-20：长度：20米/根，直径径40mm，工作压力13帕，水袋与接头连接采用160帕液压压力扣成型，快速连接、拆卸，采用半悬式管压连接方式，防腐处理，铝合金，毛重4.5公斤，水带材质为高强度合成纤维管状外套，内衬为合成树脂，PVC衬里，耐压、耐腐蚀、不渗水、出水阻力小。
11、药品：伤口清洗类药品：双氧水、酒精、碘伏等；外用消毒类药品：红药水、云南白药粉剂和喷剂等；伤口包扎类用品：消毒棉、纱布、绷带、创可贴等；解毒镇痛药品：蛇药片、止痛片、红花油等
12、高压细水雾灭火机：产品为背负式，主要由水袋，喷射器，机体三部分组成。水袋和机体可以分开背负，枪头可互换，减轻了单人的承重重量，水袋更换方便，即插即用缩短衔接时间。详细参数：
汽油机功率（HP）：1.8
工作压力（mpa）：5.8~6.0
额定流量（L/min）:4.0
平均射程（m）：8.0（雾化）12.5（直流）
水袋容积（L）：22
每袋水连续工作时间（min）：90
整机净重（kg）：11.0
外形尺寸(mm):350x280x550
适用范围：A、B、C类及带电设备火灾。
